دليل تشغيل وإعداد مشروع الروبوت
Piston Cup Bringup & Simulation Guide

مرجع كامل لإعداد الحزمة، بنيتها، وتشغيل المحاكاة من GitHub

مقدمة عن المشروع (Overview)

يهدف هذا المستند إلى توضيح الهيكل التنظيمي لحزمة ROS 2 الخاصة بمشروع الروبوت (piston_cup_bringup)، وكيفية إعداد البيئة، نقل الملفات، ضبط نظام البناء (CMakeLists.txt)، بالإضافة إلى الخطوات الكاملة لأي مستخدم يرغب في استنساخ وتشغيل المشروع من GitHub.

1. هيكل الحزمة ومحتوياتها (Package Structure)

تم تنظيم المشروع داخل حزمة ROS 2 تعتمد على نظام بناء ament_cmake، وتحتوي على المجلدات والملفات التالية:

• worlds/piston_cup_arena.sdf — ملف بيئة محاكاة Gazebo بالأبعاد والحوائط والمربعات ومناطق البداية الرسمية.

• urdf/piston_bot.xacro — موديل الروبوت (4 عجلات + كاميرا + ألتراسونيك).

• config/piston_bot_bridge.yaml — ملف ربط الـ Topics ونقل البيانات بين ROS 2 و Gazebo.

• scripts/ultrasonic_range_converter.py — سكريبت برمجي لتحويل قراءات الألتراسونيك بالشكل المطلوب للعقد البرمجية.

2. خطوات إعداد وتجهيز الحزمة محلياً (Local Setup)

إذا كنت تقوم بإنشاء الحزمة وتجهيزها على جهازك لأول مرة، اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

الخطوة الأولى: إنشاء الحزمة والمجلدات الفرعية

افتَح الـ Terminal وانتقل إلى مجلد الـ src الخاص بمشروعك، ثم أنشئ الحزمة والمجلدات بالأوامر التالية:

cd /home/mohammed/Desktop/comp/src ros2 pkg create piston_cup_bringup --build-type ament_cmake cd piston_cup_bringup mkdir -p worlds urdf config scripts

الخطوة الثانية: تعديل ملف CMakeLists.txt

افتح ملف CMakeLists.txt وأضف السطر التالي قبل سطر ament_package() مباشرة لضمان نسخ المجلدات عند البناء:

install(DIRECTORY worlds urdf config scripts DESTINATION share/${PROJECT_NAME})

الخطوة الثالثة: بناء الحزمة (Build)

ارجع إلى مجلد المشروع الرئيسي ثم قم ببناء الحزمة وتفعيل البيئة:

cd ~/Desktop/comp colcon build --packages-select piston_cup_bringup source install/setup.bash

3. دليل الاستخدام والتشغيل للمستخدمين من GitHub (GitHub User Guide)

إذا قام مستخدم آخر بسحب أو استنساخ المشروع من الـ Repository على GitHub، فلن يحتاج للخطوات اليدوية المعقدة، بل يتبع الآتي:

1. استنساخ المشروع (Clone)

يقوم المستخدم بنسخ المشروع داخل مجلد الـ src الخاص بالـ Workspace لديه:

cd ~/your_workspace/src git clone https://github.com/your-username/piston_cup_bringup.git

2. تثبيت الاعتمادات المطلوبة (Dependencies)

فحص ملفات المشروع وتثبيت أي حزم ناقصة تلقائياً:

cd ~/your_workspace rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

3. بناء الحزمة وتفعيلها

ترجمة وبناء الحزمة وتحديث ملفات التثبيت:

colcon build --packages-select piston_cup_bringup source install/setup.bash

4. تشغيل بيئة المحاكاة والروبوت (Execution)

لتشغيل المحاكاة ونشر الروبوت، يتم فتح 3 نوافذ Terminal كالتالي:

النافذة الأولى: تشغيل عالم Gazebo

cd ~/Desktop/comp/install/piston_cup_bringup/share/piston_cup_bringup/worlds gz sim piston_cup_arena.sdf

النافذة الثانية: نشر نموذج الروبوت (robot_state_publisher)

source install/setup.bash ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher --ros-args -p robot_description:="$(xacro /home/mohammed/Desktop/comp/src/piston_cup_bringup/urdf/piston_bot.xacro)"

النافذة الثالثة: إدخال الروبوت إلى العالم (Spawn)

إسقاط الروبوت في نقطة البداية (مثلاً مكان Ulker):

ros2 run ros_gz_sim create -world piston_cup_arena -topic /robot_description -name piston_bot -x -1.1 -y -1.4 -z 0.05